# Swaiot物端对接工具使用指南

### 简介：

swaiot iot-tools是一个用于快速对接创维物联网平台的物端SDK生成工具。通过可视化的配置：平台、属性、功能等参数，自动生成对接SDK的接口与回调函数。在尽可能减少代码出错问题的同事，实现快速对接“创维IOT”平台的能力。您可以按照如下地址得到安装包文件：

工具及说明下载地址：

https://github.com/swaiot/swaiot_tools

本说明版权属于 深圳创维-RGB电子有限公司，由SWAIOT实验室维护。如有更改，恕不另行通知。20206.16

### 使用说明：

下面您可以根据如下说明，生成设备端对接SDK用于快速接入创维物联网系统。

###### 工具简介

首先请根据平台下载iot-tools的安装包，并安装应用。在安装完成后会直接打开工具，同时在桌面生成应用图标。工具基本界面如下图：

工具首页中简单描述了工具的使用方式。您可以在左侧功能栏中切换配置页，并最终导出自动配置好的SDK对接代码。

同时工具中还提供了一个微型的“指令调试助手”，用于协助您在没有物联网模块的情况下进行MCU调代码调试。

###### 平台设置

平台设置的主要功能是用于区分不同MCU带来的：大小端问题、整型（int）的位数问题、以及C51平台的内存寻址区域问题等。您可以根据您所使用的MCU平台来配置相关设置。默认 Arm Cortex-M系类使用小端+int32，C51及其兼容芯片使用大端+int16的形式。下图为平台设置界面。您可以点击选项卡进行详细配置。（默认支持Cortex-M内核MCU）

“平台选择”：点击平台设置选项卡后界面：

“缓存区寻址区域”：C51需要注意缓存区的寻址区域的选择，每次操作后，软件会记住上一次的设置，如需更改请注意。

###### 功能设置

功能设置的主要目的是优化SDK所需要的功能。比如说通讯协议中只使用了int8（Byte）变量，那么所有为int16、int32、float等服务的代码便都是冗余的。“功能设置”可以可视化的帮您进行代码裁切。

“支持智慧屏功能”：将对SDK添加心跳自动回复功能，以及sn码设置相关回调函数。

“支持属性类型”：将改变默认支持的属性类型，与属性设置联动。（如果如果关闭了部分类型，即使属性设置中纯在遗留的属性项，最终页不会导出与此类型相关的接口）

“可选扩展功能”：（WIFI物联模块的专属功能，智慧屏不支持），请根据需求选择添加功能

###### 属性设置

属性设置的主要功能是设置产品“三元组”（产品类型、产品型号、厂家代号）、设置产品通讯属性。具体属性与三元组可通过siaiot开放平台获取，或从对接工程师处索取。（需要注意的是添加通讯属性中的数据类型是通过“功能设置而联动的”，如果在已经添加了部分属性后修改了“支持属性”，那么最终代码中将不会体现这些已取消类型的属性。纵然这些属性已经被写进属性列表，但代码中不会体现。）

“设置三元组”：设置产品类型id、产品型号（字符串）、厂家ID。类型编号指的是产品所属的类型，比如洗衣机，台灯等等，这个可以产品类型表,品牌编号指的是品牌代码，比如创维:1，产品型号指的是产品自己的型号，比如净水器：T5A，产品型号名字符长度不能超过8个字符，不能有分号。

“添加通讯属性”：属性指的是需要与APP端进行交互的信息，属性名称需要选择选择数据类型。属性的个数最多有31个。属性名称最多8个字符，为了更方便的与合作方沟通，建议填写属性备注，有利于双方工作更好的展开。

可以重新编辑和删除属性。

###### 优化设置

默认无需修改优化设置。在MCU的RAM或ROM不足时，可以通过修改或者关闭循环缓冲区，用于减少系统消耗。

（注意，应答设置本身不会明显减少系统消耗，因此建议保持周期答复模式）

“缓冲设置”：打开循环缓冲区后，缓冲区的大小可以进行设置，byte旁边的数字表示最大支持4位数。

“答复设置”：有两种答复，直接答复和延迟答复。直接答复一调用发送函数就会被触发需要手动设置200ms后的答复，延迟答复是已经设置好200m后在发送（建议使用周期答复）

###### 导出设置

选择好输出路径之后，点击导出配置代码

“生成的文件”：生成的文件夹名就是swaiot,里面包含代码文件和属性表，请将swaiot文件添加到产品工程中，编译需要将swaiot和swaiot/lib添加到include路径中。

其中

product_config.xlsx文件：设置信息一览表，您可以将表格中的预留信息填写清楚，用于内部对接以及资料归档。

iotreceivehandler.c文件：自动生成的回调函数，用于处理模块或者智慧屏下发的指令。

iotuserconfig.h文件：自动生成的函数函数接口，内部包含了所有可用的函数接口。

lib文件夹：物联网协议依赖文件夹。无需阅读。

###### 调试工具

为了应对部分开发过程中缺少开发模块或app调试界面，又或者无法快速解析模块传输数据的问题，我们提供了一个简单的调试工具用模拟模块功能以及解析发送数据。

用电脑通过串口与MCU相连，使用调试工具模拟wifi模块或者智慧屏幕的相关指令是否正确。

点击“发送通讯属性”后，可以看到一份和“属性设置”中属性相同的属性表，用于模拟云端与物端的数据通讯、解码、格式是否正常。

# Swaiot物端SDK使用指南

### 简介：

使用“物端对接工具（iot-tools）”可以导出一包代码物端对接代码。您可以将代码移植到您所设置的平台，实现快速物联对接。

本说明版权属于 深圳创维-RGB电子有限公司，由SWAIOT实验室维护。如有更改，恕不另行通知。20206.16

### 使用说明：

下面您可以根据如下说明，接入创维SWAIOT物联平台。

###### 文件结构说明

使用“物端对接工具（iot-tools）”导出配置代码后，会在导出文件夹中生成一个名为“swaiot”的文件夹。“swaiot”文件夹的目录结构如下：

swaiot
 ├── iotreceivehandler.c
 ├── iotuserconfig.h
 ├── lib
 │ ├── iotbase.h
 │ ├── iotconfig.h
 │ ├── iotcore.c
 │ ├── iotcore.h
 │ ├── iotinterface.h
 │ ├── iotloop.c
 │ └── iotreply.c
 **└── productconfig.xlsx**

备注：

product_config.xlsx文件：设置信息一览表，用于内部对接以及资料归档。

iotreceivehandler.c文件：自动生成的回调函数，用于处理模块或者智慧屏下发的指令。

iotuserconfig.h文件：自动生成的函数函数接口，内部包含了所有可用的函数接口。

lib文件夹：物联网协议依赖文件夹。需要添加到include路径中，但无需阅读。

请将swaiot文件添加到产品工程中，编译需要将swaiot和swaiot/lib添加到include路径中。

###### Keil以及MDK移植参考及接口说明

1、将swaiot文件夹添加至工产品原始工程程中。

2、将swaiot和swaiot/lib两个文件夹添加至Include Pahts中。根据代码大小设置优化等级

由于SDK中函数使用量较多，因此建议C51代码优化开到最大，其他平台根据Flash和ram的剩余量进适当优化。

添加路径

（C51平台）

image-20200617163209824

另外对于C51平台存在多种寻址模式可以选择，编译时如果出现DATA溢出，请将内存模式设置为xdata

寻址

3、对iotuserconfig.h文件的修改及调用，适配串行口发送宏定义。

①、修改如下代码中的宏定义“SENDTONET_CMD”，将宏定义所替换的字符串替换为当前的串口发送函数。

如#define SENDTONETCMD(dataP,dataSize) uartwrite_bytes(dataP, dataSize)

注：函数原型为 void uartwritebytes(char *dataP, int dataSize)

// Add header file of serial port sending function or declaration of serial port sending function 


// Replace "// uart_write_bytes(dataP, dataSize)" with serial port sending function of your platform 
// "Datap" is a char * array, and "datasize" is the array length 
/** Define of serial port sending function. "Datap" is a char * array, and "datasize" is the array length **/
#define SEND_TO_NET_CMD(dataP, dataSize) // uart_write_bytes(dataP, dataSize)

②、修改MCU接收中断（也可以是任意处理接收数据的代码节点，不局限于中断），添加接收函数。

在串口数据接收的C文件中引用头文件 iotuserconfig.h，并将接收到的数据逐个注如下函数。

注：函数只接收单个byte。如果存在多个，请按顺序逐次调用并传参。

/***************************************************************************
Function....: swaiotPushUartData
Description.: Receive and analyze uart data
Parameters..: byte, enter a byte from uart register
Return......: NONE
****************************************************************************/
extern void swaiotPushUartData(unsigned char byte);

③、在主函数中初始化SDK，并定时调用处理函数。

函数initIotCore：  请在主函数中初始化调用initIotCore函数，函数参数：

version：  字符型指针，指向一个长度为4的char形数组。[1.0.0.0]代表版本：1.0.0.0

（固件版本号，仅对需要升级或对接智慧屏的产品有效。）

platformName：字符型指针，指向一个字符串（以\0结尾），代表平台名称。

（固件版本号，仅对需要升级或对接智慧屏的产品有效。）

serialNumber： 字符型指针，指向一个长度为32的char形数组。默认全为0。

（固件版本号，仅对需要升级或对接智慧屏的产品有效。）

函数swaiotEventHandler_10HZ：请在任意位置以100MS的间隔调用

（100ms只是建议值，实际调用中不要求严格的保持100ms）

/***************************************************************************
Function....: initIotCore
Description.: initial firmware version(pointer of 4Bytes buffer) ; MCU's Type description (string); IOT's serial number(pointer of 32Bytes buffer)
Parameters..: version, firmware version(pointer of 4Bytes buffer)
Parameters..: platformName, String ending with 0 
Parameters..: serialNumber, pointer of 32Bytes buffer
Return......: NONE
****************************************************************************/
extern void initIotCore(char *version, char *platformName, unsigned char *serialNumber);
/**
Timing function of automatic parsing
**/
/***************************************************************************
Function....: swaiotEventHandler_10HZ
Description.: Timing function of automatic parsing, send command to module
Parameters..: NONE
Return......: NONE
****************************************************************************/
extern void swaiotEventHandler_10HZ(void);

④、执行模块功能：（如果使用wifi模块，下述三个接口功能必须实现）

iotuserconfig.h中的所有函数都具备了相应的功能，比如调用sendCmdSetModuleConnect()设备将进入配网状态、调用sendCmdSetModuleUnbind()系统进入强制解绑状态、调用sendCmdSetModuleFacTest()模块进入工厂自检模式。（对接智慧屏时，功能还输仅支持获取时间，与属性操作函数，心跳、串码回复灯功能SDK会自动完成）

/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdSetModuleConnect 
Description.: set module to connect mode 
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdSetModuleConnect(void); 
/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdSetModuleFacTest 
Description.: set module to factory test mode 
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdSetModuleFacTest(void); 
/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdSetModuleUnbind 
Description.: set module to forced unbind mode 
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdSetModuleUnbind(void);

除此之外，根据您使用iottools工具中不同的配置，会生成不同的功能函数，每个函数都有相关的备注提示您其功能。您可以根据个人需求逐个添加调用。
<img src="https://docman.skyworthiot.com/uploads/prod-access-doc/images/m216b5571bf439bdbd1d5d54112efa124_r.png" alt="可选扩展功能" style="zoom:50%;" />

对应：

#ifdef LISTENER_MODULE_STATUS 
/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdGetModuleState 
Description.: get module state
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdGetModuleState(void); 
#endif 

#ifdef SUPPORT_GET_UTC 
/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdGetUtc 
Description.: get the current UTC time in seconds 
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdGetUtc(void); 
#endif 
#ifdef SUPPORT_GET_IP 
/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdGetIp 
Description.: get module IP address (Exclusive to WiFi module)
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdGetIp(void); 
#endif 
#ifdef SUPPORT_GET_SSID 
/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdGetIp 
Description.: get module SSID (Exclusive to WiFi module)
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdGetSsid(void); 
#endif 
#ifdef SUPPORT_GET_MAC 
/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdGetMac 
Description.: get module MAC address (Exclusive to WiFi module)
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdGetMac(void); 
#endif 
#ifdef SUPPORT_GET_RSSI 
/*************************************************************************** 
Function....: sendCmdGetRssi 
Description.: get module RSSI (need special modules)
Parameters..: NONE 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendCmdGetRssi(void);
#endif
……………………

⑤、属性发送函数（由于为了更简单的兼容51系芯片，SDK中不使用函数指针进行动态注入）

根据您使用iot_tools工具中配置的不同的属性，系统会自动生成属性更新函数。函数命名规则为：

extern void sendcmdPropXxxXxx(type value)

其中XxxXxx代表属性名被转义成驼峰写法的字符串名称,例如：

添加通讯属性

对应：

#ifdef CMD_MASK_PROD_POW_S 
/*************************************************************************** 
Function....: sendcmdPropPowS 
Description.: update property POW_S
Parameters..: value, property of type char 
Return......: NONE 
Explain.....: NONE 
****************************************************************************/ 
extern void sendcmdPropPowS(char value);
#endif

您可以直接调用并更新属性（传输是否成功，您可以使用iot_tools中的调试助手进行本地验证）

4、对iotreceivehandler.c文件的接口说明

在iotreceivehandler.c文件中描述了所有接收事件的回调函数，如更新一个属性、模块状态发生变化、更新当前时间等。具体函数说明均可参考源码中所附带的备注。下面对自动生成函数的结构予以说明。

①、模块状态监听函数（智慧屏对接无效）

如果您在iot_tools工具配置了监听模组状态，生成文件中会包含此函数，您可以根据枚举内容来确定模块具体状态。（具体状态有那些，可以参考物联网通信协议指令说明）

#ifdef LISTENER_MODULE_STATUS 
/*************************************************************************** 
Function....: moduleStateChangeHandler 
Description.: Callback function for updating module state 
Parameters..: ENUM_MODULE_STATE_SKY state : it is an enumeration of states. Please refer to the iot_base.h 
Return......: NONE 
****************************************************************************/ 
  void moduleStateChangeHandler(ENUM_MODULE_STATE_SKY state){ 
      // update state 
  } 
#endif

您可以通过此函数的状态反馈来确定WIFI灯或其他状态提示方式的状态。以WIFI模块为例（智慧屏不支持此功能，不会触发。），收到：

（WIFI提示灯状态）

STASTATECONFIGING：WIFI提示灯慢速闪烁（5分钟）

STASTATECONNECTED_SERVER：WIFI提示灯常亮

STASTATECONNECTED或STASTATEDISCONNECT_SERVER：WIFI提示灯熄灭

（出场检测提示状态）

STASTATEINFACTORYMODE：进入工厂自检，需要提示

STASTATEFACTORY_OVER：工厂自检成功提示

STASTATEFACTORY_FAIL：工厂自检失败提示

void moduleStateChangeHandler(ENUM_MODULE_STATE_SKY state){ 
      // update state 
   if(state == STA_STATE_NONE){
     // 无效状态，不做任何处理
   }else if(state == STA_STATE_CONFIGING){
     // 配网或联网中，需要提示wifi状态（WIFI指示灯闪烁5分钟）
   }else if(state == STA_STATE_CONNECTED){
     // 联网成功，可忽略或提示wifi状态（WIFI指示灯快速闪烁）
   }else if(state == STA_STATE_DISCONNECT_SERVER){
     // 连接断开，需要提示关闭WIFI提示灯
   }else if(state == STA_STATE_CONNECTED_SERVER){
     // 服务器连接成功，需要提示wifi状态（WIFI指示灯常量）
   }else if(state == STA_STATE_IN_FACTORY_MODE){
     // 进入模块工厂自检状态，需要提示，以便于工厂厂测人员处理（如全屏闪烁）
   }else if(state == STA_STATE_FACTORY_OVER){
     // 工厂自检成功，需要提示，以便于工厂厂测人员处理（如全屏熄灭，恢复关机状态）
   }else if(state == STA_STATE_FACTORY_FAIL){
     // 工厂自检失败，需要提示，以便于工厂厂测人员处理（如全常亮，或报错。）
   }else if(state == STA_STATE_BACK_MODE){
     // 忽略
   }else if(state == STA_STATE_ABANDON){
     // 忽略
   }else if(state == STA_STATE_FORCE_UNBIND_OVER){
     // 强制解绑成功，可忽略（之后会收到STA_STATE_CONFIGING）
   }else if(state == STA_STATE_FORCE_UNBIND_FAIL){
     // 强制解绑失败，可忽略
   }else if(state == STA_STATE_PRODUCT_UPGRADE_MODE){
     // 进入升级状态，如使用升级模式，需要提示
   }else if(state == STA_STATE_PRODUCT_UPGRADE_OVER){
     // 升级成功，如使用升级模式，需要提示
   }else if(state == STA_STATE_PRODUCT_UPGRADE_FAIL){
     // 升级失败，如使用升级模式，需要提示
   }    
  }

枚举ENUMMODULESTATESKY的原型存放在“swaiot/lib/iotbase.h”中。

②、属性更新函数：

根据您在iot_tools中配置的不同属性类型，生成文件中会包含不同的属性过呢高兴函数。函数在接收到数据时被调用，通过传参name来判断属性名称，并通过value来传递属性值。

代码中会自动生成通过strcmp生成判断结构，你可以在if语句中添加自己需要的操作。

例如设置了一个名为POW_S的8位属性，代码中会自动添加

if(0 == strcmp(name, PRODPOWS_NAME))

相关状态判断

#ifdef SUPPORT_DATA_TYPE_INT8 
/*************************************************************************** 
Function....: receiveAPropU8 
Description.: Callback function for updating 8-bit property 
Parameters..: char *name: property name(string) 
Parameters..: iot_u8_t value: command value(uint8_t). 
Return......: NONE 
Explain.....: Distinguishing property names by using strcmp(s1, s2) 
****************************************************************************/ 
  void receiveAPropU8(char *name, iot_u8_t value){ 
      // has a uint8_t data 
    if(0 == strcmp(name, PROD_POW_S_NAME)){ 
      // has POW_S 
    } 
………………
  } 
#endif 
………………
  void receiveAPropU16(char *name, iot_u16_t value){
………………
  } 
………………
  void receiveAPropS32(char *name , iot_s32_t value){ 
………………
  } 
………………
  void receiveAPropF32(char *name , float value){ 
………………
  } 
………………
  void receiveAPropStr(char *name , char *value_p){ 
………………
  }

其中 :

void receiveAPropU8(char *name, iotu8t value) 代表八位无符号属性的接收回调函数

void receiveAPropU16(char *name, iotu16t value) 代表十六位无符号属性的接收回调函数

void receiveAPropS32(char *name , iots32t value) 代表三十二位有符号属性的接收回调函数

void receiveAPropF32(char *name , float value)代表三十二位单浮点属性的接收回调函数

void receiveAPropStr(char *name , char *value_p) 代表字符串属性的接收回调函数

③、其他功能回调函数

根据您使用iot_tools工具中配置的不同的功能，系统会自动生成不同的回调函数。函数具体功能请参照代码中的代码说明。例如下面便是更新时间的回调函数，使用者可以在函数中添加更新时间相关处理代码。

#ifdef SUPPORT_GET_UTC 
/*************************************************************************** 
Function....: moduleTimeHandler 
Description.: Callback function for updating time 
Parameters..: uint32_t utc:  UTC time in seconds units, which is based on the time 1970/1/1 8:0:0 
Return......: NONE 
Explain.....: 2018.01.01 0:0:0(UTC/GMT 0)  is  80 09 49 5A       5A is high, 80 is low 
............: If you use Beijing time (GMT + 8), you need to subtract 8*3600 from the original data 
****************************************************************************/ 
  void moduleTimeHandler(iot_s32_t utc){ 
      // exp : 2018.01.01 0:0:0(UTC/GMT 0) is  80 09 49 5A 
      // If you use Beijing time (GMT + 8), you need to subtract 8*3600 from the original data 
  } 
#endif 
………………